1. Какие существуют виды кабельных сетей?

На основе лекций есть три основных типа кабельных сетей: на витой паре (UTP/FTP/STP, категории 5e/6/6A) — для локальных сетей; на оптическом кабеле (одномодовое/многомодовое волокно) — для магистралей и больших расстояний; и на коаксиальном кабеле (RG-6, RG-59) — для видеосигналов и систем наблюдения.

2. Опишите процесс технической эксплуатации ЛВС.

Техническая эксплуатация включает пять ключевых процессов: ведение актуальной документации (паспорта, схемы, журналы); постоянный мониторинг состояния сети (загрузка, ошибки); проведение регламентных работ (обновления, проверки); управление конфигурациями (учёт изменений); и реагирование на инциденты (локализация и устранение аварий).

3. Какие этапы включает проектирование плана прокладки кабеля?

Проектирование включает этапы: сбор исходных данных (план помещений, количество рабочих мест); разработка технического предложения (структура системы, предварительный расчёт); разработка рабочей документации (детальные схемы, спецификация кабеля); и планирование работ (график монтажа, план отката).

4. Какие характеристики необходимо учитывать при проектировании кабельной сети для помещения?

Необходимо учитывать: физическую топологию (площадь, стены, фальшполы); требования к скорости (категория кабеля Cat5e/Cat6/Cat6A); условия среды (необходимость экранирования, тип оболочки ПВХ/LSZH для пожаробезопасности); и количество портов с запасом на масштабирование.

5. Какие устройства подключаются к серверной стойке?

К серверной стойке подключаются: активное оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны); серверы (физические серверы и СХД); оборудование электропитания (ИБП с резервированием); и пассивное оборудование (патч-панели, органайзеры).

6. Что такое IP-телефония и как она интегрируется в сеть?

IP-телефония (VoIP) — это передача голоса в виде пакетов данных по IP-сети. Интеграция происходит путём подключения IP-телефонов и шлюзов к существующей компьютерной сети, при этом трафик голоса и данных идёт по одной инфраструктуре, а для качества голоса применяется приоритезация трафика (QoS).

7. Какие компоненты входят в архитектуру SIP-сети?

Архитектура SIP-сети включает: SIP-терминалы (IP-телефоны, софтфоны); прокси-сервер (маршрутизирует запросы); сервер регистрации (хранит информацию о местоположении пользователей); и сервер перенаправления (указывает, куда отправлять запрос).

8. Как протокол SIP взаимодействует с IP-сетями?

SIP использует IP-сеть для доставки своих сигнальных сообщений (запросы/ответы) по принципу клиент-сервер, аналогично HTTP. Он работает поверх TCP/UDP, а для идентификации пользователей использует SIP-URI (адреса, похожие на email). Сама передача голоса (RTP) идёт напрямую между клиентами, но тоже поверх IP.

9. Какие рекомендации стандарта Н.323 используются для кодеков?

Конкретные рекомендации по кодекам в лекциях не перечислены, но упоминается, что в VoIP используются кодеки со сжатием (4:1, 8:1). В стандарте H.323 обычно определяются такие кодеки как G.711 (без сжатия), G.729 (со сжатием) и G.723.1 (для низкой битовой скорости).

10. Опишите архитектуру стандарта Н.323.

Архитектура H.323 включает четыре основных компонента: терминалы (конечные устройства пользователей); шлюзы (для соединения с телефонными сетями ТфОП); контроллеры зоны (Gatekeeper) — "мозг" сети для управления адресами и полосой; и MCU для организации многоточечных конференций.

11. Какие функции выполняет контроллер зоны (Gatekeeper) в Н.323?

Gatekeeper в H.323 выполняет функции: трансляция адресов (преобразование телефонных номеров в IP-адреса); контроль доступа (аутентификация пользователей); управление пропускной способностью (ограничение полосы для вызовов); и маршрутизация вызовов.

12. Каковы принципы работы протокола SIP?

Принцип работы SIP основан на модели "запрос-ответ" для установки, изменения и завершения сеансов. Процесс включает: регистрацию пользователя на сервере; отправку запроса INVITE для начала звонка; обмен ответами Ringing и 200 OK; подтверждение ACK; и завершение сеанса через BYE.

13. Как разработать схему распределения оптических волокон в муфте?

Для разработки схемы нужно: изучить проект и маршрут (количество входных/выходных волокон); спланировать сварку (какие волокна соединяются транзитом, а какие идут на ответвление); оставить технологический запас длины волокна; и зафиксировать всё в сплайс-листе (схеме сварки).

14. Какие требования предъявляются к кабелю 2x8 ОВ согласно РД 45.156-2000?

В предоставленных лекциях эта информация отсутствует. Это узкоспециализированный отраслевой документ, к которому нужно обращаться отдельно.

15. Как распределяются оптические волокна в ответвлениях?

В ответвлениях оптические волокна распределяются внутри муфты: часть волокон из магистрального кабеля сваривается с волокнами ответвляющегося кабеля, а часть уходит транзитом дальше. Все соединения фиксируются в сплайс-листе, а места сварки защищаются гильзами.

16. Какие версии SNMP существуют и в чем их различия?

Существует три версии: SNMPv1 (простая, небезопасная, аутентификация по строке сообщества); SNMPv2c (добавлены новые функции, но безопасность всё ещё по строке сообщества, самая распространённая); SNMPv3 (с криптографической защитой, аутентификацией и шифрованием на основе пользователей).

17. Какие единицы обмена используются в SNMP?

В SNMP используются: PDU (Protocol Data Unit) — сообщения для обмена между менеджером и агентом; MIB (Management Information Base) — база управляющей информации на устройстве; и OID (Object Identifier) — уникальный числовой идентификатор конкретного параметра в MIB.

18. Какие методы технического обслуживания применяются в сетях?

Применяются: проактивное обслуживание (мониторинг, прогнозирование сбоев, обновления); реактивное обслуживание (устранение уже возникших проблем); обслуживание по расписанию (регламентные работы); и дистанционное обслуживание (управление через протоколы SSH/SNMP).

19. Какие системы автоматизированной диспетчеризации используются в сетях?

В лекциях упоминаются системы мониторинга: Zabbix (универсальная система с дашбордами); Nagios (старая система с плагинами); Prometheus + Grafana (современный стек для сбора метрик и визуализации); а также SNMP как основа управления и SCADA-системы для управления климатом.

20. Как организовано управление сетями с помощью SNMP?

Управление организовано по модели "агент-менеджер". Менеджер (NMS) периодически опрашивает агентов на устройствах, запрашивая значения по OID из MIB. Агенты могут также самостоятельно отправлять уведомления (Trap) о критических событиях.

21. Какие компоненты входят в паспорт технического устройства?

Паспорт технического устройства включает компоненты: общее описание структуры и функциональных возможностей; технические характеристики; информацию о гарантии и сервисной поддержке; а также дату ввода в эксплуатацию и реестр изменений.

22. Какова структура и содержание паспорта технического устройства?

Паспорт содержит текстовую часть (описание, характеристики, условия эксплуатации), табличную часть (спецификация оборудования и перечень работ) и приложения (сертификаты, отзывы, профайл компании).

23. Как составить смету для подразделения организации с учетом длины и типа кабеля?

Смета составляется на основе предварительной спецификации: рассчитывается общая длина кабеля, определяется его тип (категория, экранирование), количество коннекторов, розеток и патч-панелей, а затем добавляются затраты на монтажные работы. Допустимая ошибка — до 20%, это предварительная оценка.

24. Какие сетевые принтеры и NAS используются в локальной сети?

В лекциях нет детального перечня конкретных моделей принтеров и NAS. Упоминаются лишь эти типы устройств как сетевые ресурсы (файловые серверы/СХД и принтеры), которые подключаются к сети для общего доступа.

25. Какие меры по резервированию систем оптической связи существуют?

В лекциях упоминаются меры: создание резервных каналов связи; использование дублирующих (резервных) волокон в кабеле; применение LACP для агрегации каналов между коммутаторами; и организация Active-Passive/Active-Active архитектур с переключением (failover) при сбое.

26. Какие мероприятия проводятся для технического обслуживания компонентов ЛВС?

Мероприятия включают: визуальный осмотр оборудования и кабелей; обновление прошивок и ПО; чистку от пыли; проверку заземления и питания; мониторинг системных логов и ошибок; и тестирование резервных копий.

27. Какие стандарты применяются для кодеков в VoIP?

В лекциях конкретные стандарты не перечислены, но упоминается, что в IP-телефонии кодек используется для сжатия голосовых данных. В общем случае в VoIP применяются стандартизированные ITU-T кодеки, такие как G.711, G.729, G.723.1.

28. Как организовать резервирование каналов связи?

Резервирование организуется с помощью: LACP (802.3ad) для объединения портов между коммутаторами; RSTP/MSTP для обеспечения альтернативных путей при отказе; и использования двух независимых каналов от разных провайдеров с автоматическим переключением.

29. Какие устройства используются для маршрутизации в локальной сети?

Для маршрутизации в локальной сети используются маршрутизаторы (роутеры) и L3-коммутаторы, которые выполняют маршрутизацию пакетов между подсетями/VLAN на аппаратном уровне.

30. Какие типы коммутаторов применяются в сетевой инфраструктуре?

Применяются: неуправляемые коммутаторы (для простых домашних/малых сетей); управляемые коммутаторы L2 (для VLAN, QoS, PoE); и многоуровневые коммутаторы L3 (выполняют маршрутизацию, используются в ядре и на уровне распределения).

31. Как спроектировать план прокладки кабеля для 10 рабочих мест?

Для 10 рабочих мест нужно: определить расположение рабочих мест и серверной (коммутатора); выбрать тип кабеля (например, Cat5e или Cat6) и способ прокладки (в коробах или под фальшполом); начертить схему с указанием длины и маршрутов; рассчитать количество кабеля, розеток и патч-кордов; и составить спецификацию.

32. Какие требования предъявляются к серверной стойке?

Требования: стандарт 19" для крепления оборудования; учёт воздушных зазоров (U-размерность) для вентиляции; правильная организация воздушного потока (front-to-back); и заземление для защиты от статического электричества.

33. Какие протоколы управления сетями вы знаете?

Из лекций известны: SNMP (Simple Network Management Protocol) — основной протокол для сбора данных и управления; Syslog — для отправки логов событий; и протоколы CLI (SSH/Telnet) для ручной настройки.

34. Как обеспечить безопасность при эксплуатации сетевой инфраструктуры?

Безопасность обеспечивается: использованием SNMPv3 с шифрованием вместо SNMPv1/v2c; настройкой ACL для ограничения доступа к управлению; применением AAA-сервера (RADIUS/TACACS+) для аутентификации; отключением неиспользуемых портов и сервисов; и выделением управления в отдельный изолированный VLAN.

35. Какие методы мониторинга сетевого оборудования существуют?

Существуют методы: активный мониторинг (система сама опрашивает устройства через ping/SNMP/HTTP); пассивный мониторинг (устройства сами отправляют логи и метрики); реактивный мониторинг (обнаруживает уже произошедшие сбои); и проактивный мониторинг (прогнозирует проблемы по трендам метрик).

36. Как организовать точку доступа Wi-Fi в помещении?

Нужно: выбрать место с наилучшим покрытием (обычно в центре); подключить точку доступа к коммутатору по витой паре с поддержкой PoE (питание по кабелю); выделить отдельный VLAN для беспроводного трафика; настроить SSID и параметры безопасности (WPA3); и при необходимости использовать несколько точек с контроллером для бесшовного роуминга.

37. Какие характеристики кабеля учитываются при проектировании сети?

Учитываются: категория (Cat5e, Cat6, Cat6A — определяет скорость и пропускную способность); тип экранирования (UTP/FTP/STP — для защиты от помех); материал жилы (медь или омеднённый алюминий); материал оболочки (ПВХ для помещений, PE для наружной прокладки, LSZH для пожаробезопасности); и максимальная длина сегмента (до 100 м для витой пары).

38. Какие виды муфт используются для оптических волокон?

В лекциях конкретные виды муфт не перечисляются. Упоминается лишь, что муфты используются для защиты мест сварки волокон и организации распределения (ответвлений) оптических кабелей.

39. Как провести тестирование кабельной сети после прокладки?

Тестирование включает: проверку физического линка (Link — загорелся ли светодиод на порту); сквозную доступность (ping до всех устройств); проверку скорости и потерь пакетов (с помощью утилиты iperf3); и сертификацию линии с помощью профессионального тестера (например, Fluke Networks) для подтверждения соответствия категории.

40. Какие инструменты используются для монтажа кабельных систем?

Для монтажа используются: кримперы (клещи для обжима коннекторов RJ-45); стрипперы (для снятия изоляции с кабеля); нож-эскрактор (для расшивки розеток); отвёртки; тепловизор или термометр (для аудита перегрева); и токоизмерительные клещи (для замера потребления).

41. Какие документы оформляются при сдаче сети в эксплуатацию?

При сдаче оформляются: акт приёмочных испытаний (подтверждение работоспособности); исполнительная документация (обновлённые схемы с учётом всех изменений); спецификация оборудования; и протоколы тестирования кабельных линий.

42. Как организовать техническое обслуживание серверного оборудования?

Обслуживание организуется через: регулярный мониторинг состояния (загрузка CPU, RAM, дисков); плановые обновления ПО и драйверов; проверку систем охлаждения и чистку от пыли; тестирование резервного копирования; и ведение журнала учёта выполненных работ.

43. Какие меры принимаются для защиты кабельных линий от повреждений?

Меры защиты включают: прокладку кабеля в кабель-каналах, лотках или трубах; использование кабеля с бронёй (для наружной прокладки); соблюдение минимального радиуса изгиба; защиту от механических воздействий (стяжки, зажимы); и заземление для защиты от электромагнитных наводок.

44. Какие стандарты регламентируют прокладку кабеля в помещениях?

В лекциях упоминаются стандарты: ISO/IEC 11801 (международный стандарт для СКС); EIA/TIA 568 (американский стандарт); и ГОСТ 21.101-97 (для оформления проектной документации). Также упоминается ГОСТ Р 52266-2020 для оптических кабелей.

45. Как выбрать тип кабеля для конкретной сетевой задачи?

Выбор зависит от: скорости передачи (для 1 Гбит/с достаточно Cat5e, для 10 Гбит/с — Cat6/6A); расстояния (до 100 м — витая пара, более 70-100 м — оптика); условий среды (экранирование при помехах, специальная оболочка для улицы); и бюджета (UTP дешевле, чем FTP/STP).

46. Какие параметры влияют на качество передачи данных в оптических сетях?

На качество передачи влияют: затухание сигнала (потери в дБ/км); дисперсия (межмодовая и хроматическая, ограничивает дальность); длина волны и выбор окна прозрачности (850/1310/1550 нм); поляризационная модовая дисперсия (PMD); и радиус изгиба (изгибные потери).

47. Как настроить маршрутизатор для работы в локальной сети?

Для настройки нужно: задать IP-адрес на внутреннем интерфейсе (в той же подсети, что и компьютеры); настроить NAT (трансляцию адресов) для выхода в Интернет; прописать маршруты до других подсетей (если есть); и настроить DHCP-сервер для автоматической раздачи IP-адресов устройствам в сети.

48. Какие виды серверов используются в сетевой инфраструктуре?

Используются: файловые серверы (для хранения данных); почтовые серверы; веб-серверы; серверы баз данных (например, 1С); серверы приложений; серверы виртуализации (хосты с гипервизорами); и серверы управления и мониторинга.

49. Как организовать резервное копирование данных в сети?

Резервное копирование организуется по стратегиям: полное копирование (все данные); инкрементное (только изменения с последней копии); и дифференциальное (изменения с момента последнего полного копирования). Важно соблюдать правило "3-2-1" (3 копии, 2 разных носителя, 1 вне основной площадки).

50. Какие мероприятия проводятся при аварийном восстановлении сети?

При аварийном восстановлении выполняются: выявление (обнаружение сбоя через мониторинг); изоляция (локализация аварийного участка, отключение портов); устранение (замена оборудования, откат изменений) и восстановление (восстановление данных из бэкапов, возобновление работы сервисов). Затем обязательно проводится анализ и корректировка плана восстановления.